Строительные нормы СН 452-73
"Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1973 г. N 45)

Срок введения 30 марта 1973 г.

1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных подземных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры указанных трубопроводов.

Примечания: 1. Полосы земель для магистральных подземных трубопроводов необходимы для временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения запорной арматуры - для бессрочного (постоянного) пользования.

2. Ширина полос земель для магистральных надземных и наземных трубопроводов определяется проектом, утвержденным в установленном порядке.

3. Полосы земель для магистральных трубопроводов следует отводить участками в соответствии с очередностью строительства, предусмотренной проектом.

2. При выборе, отводе и использовании земель для магистральных трубопроводов следует соблюдать требования Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основных положений по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, а также соответствующих общесоюзных нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

Постановлением ВС СССР от 28 февраля 1990 г. N 1252-1 Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные Законом СССР от 13 декабря 1968 г., признаны утратившими силу с 15 марта 1990 г.

В настоящее время действует Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ

3. Ширину полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства одного магистрального подземного трубопровода, надлежит устанавливать по табл. 1.

Таблица 1

───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────

│       Ширина полосы земель для одного

│         подземного трубопровода, м

├──────────────────────┬──────────────────────

│ на землях несельско- │ на землях сельскохо-

Диаметр трубопровода, мм  │  хозяйственного на-  │  зяйственного назна-

│ значения или непри-  │  чения худшего каче-

│ годных для сельского │   ства (при снятии

│  хозяйства и землях  │   и восстановлении

│   государственного   │  плодородного слоя)

│    лесного фонда     │

───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────

1              │          2           │           3

───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────

│                      │

1. До 426 включительно    │         20           │           28

2. Более 426 до 720 вклю- │                      │

чительно               │         23           │           33

3. Более 720 до 1020      │                      │

включительно           │         28           │           39

4. Более 1020 до 1220     │                      │

включительно           │         30           │           42

5. Более 1220 до 1420     │                      │

включительно           │         32           │           45

Примечания: 1. Предоставление для магистральных трубопроводов земель государственного лесного фонда производится преимущественно за счет не покрытых лесом площадей или площадей, занятых кустарниками и малоценными насаждениями. При необходимости предоставления для указанных целей в исключительных случаях земель государственного лесного фонда, покрытых лесом, ширина полос земель для магистральных трубопроводов устанавливается по согласованию с Гослесхозом СССР, но не более ширины, указанной в графе 2  для трубопроводов соответствующих диаметров.

2. Предоставление в пользование и изъятие земель для магистральных трубопроводов производится в соответствии со статьями 10 и 16 Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик.

См. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ

3. Ширина полос земель для магистральных подземных трубопроводов диаметром более 1420 мм и трубопроводов, строящихся в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также размеры земельных участков для противопожарных и противоаварийных сооружений (обвалований, канав и емкостей для нефти и нефтепродуктов), станций катодной защиты трубопроводов, узлов подключения насосных и компрессорных станций, устройств очистки трубопроводов и для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия определяются проектом, утвержденным в установленном порядке.

4. Ширина и длина полос земель, отводимых во временное пользование для капитального ремонта магистральных трубопроводов, определяются проектом, утвержденным в установленном порядке, при этом ширина указанных полос не должна превышать ширины, предусмотренной табл. 1 для трубопроводов соответствующих диаметров.

4. Ширину полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства двух и более параллельных магистральных подземных трубопроводов, следует принимать равной ширине полосы земель для одного трубопровода (приведенной в  настоящих норм) плюс расстояние между осями крайних трубопроводов. Расстояние между осями смежных трубопроводов надлежит принимать по нормам, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────

Диаметр трубопровода в мм   │    Расстояние между осями смежных

│   магистральных трубопроводов в м

├───────────────┬───────────────────────

│ газопроводов  │   нефтепроводов и

│               │нефтепродуктопроводов

────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────

1. До 426 включительно                 8                  5

2. Более 426 до  720 -"-               9                  5

3. -"-   720 до 1020 -"-              11                  6

4. -"-  1020 до 1220 -"-              13                  6

5. -"-  1220 до 1420 -"-              15                  7

Примечания: 1. Расстояние между осями смежных трубопроводов разных диаметров следует принимать равным расстоянию, установленному для трубопровода большего диаметра.

2. Расстояние меду двумя нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, прокладываемыми одновременно в одной траншее, допускается принимать менее указанного в табл. 2 но не меньше 1 м между стенками трубопроводов.

5. Земельные участки, отводимые в бессрочное (постоянное) пользование для размещения запорной арматуры подземных магистральных турбопроводов, следует принимать размерами не более 10х10 м каждый.

6. Использование земель над подземными магистральными трубопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности трубопроводов.